LABORATORIO DI ESPERIMENTAZIONI DI FISICA III

Gruppo S.I.C.S.I, Indirizzo F.I.M., LF3, Università degli studi di Napoli, “Federico II”

Masucci  R., Pisano R., Traettino I.

## Misura con oscilloscopio di un circuito RLC

INTRODUZIONE ALL’ESPERIENZA

Scopo di questa esperienza è eseguire dapprima una misura (qualitativa) della frequenza di risonanza visualizzando un segnale noto sul display di un oscilloscopio e poi una misura di frequenza di risonanza di un circuito RLC. Prima di iniziare la nostra esperienza, definiamo, in sintesi, alcune delle proprietà più importanti dell’oscilloscopio e dei circuiti RLC.

I circuiti RLC sono notevolmente importanti poiché contengono la maggior parte delle caratteristiche dei circuiti alimentati in corrente alternata (Fig. 1).

Fig. 1

Qui ci occupiamo di un circuito RLC con generatore. Applicando il secondo principio Kirchhoff al circuito in Fig. 1,  si ottiene una equazione differenziale del secondo ordine che contiene un termine detto corrente in regime transitorio pari proprio a quello che si ha in assenza di generatore più un termine, detto corrente in regime permanente, che descrive una corrente la cui intensità non decresce esponenzialmente nel tempo. Dopo l’istante in cui il circuito è chiuso (lim→0), possiamo ritenere trascurabile la corrente del transitorio rispetto a quello del permanente. In questo caso la nostra equazione è:

Fem,maxsinω=LdIdt+QC+IR=Ld2Qdt2+QC+RdQdt                               (1)

In particolare quando la pulsazione ω del generatore è uguale alla pulsazione propria ω0, la reattanza capacitiva XC e la reattanza induttiva XL sono uguali e l’intensità di corrente è infinita. Questo fenomeno è detto di risonanza:

ω=ω0⇒XC=XL                                                       (2)

Risolvendo la (1), si ottiene

I=Imaxsin(ωt+ϕ)                                                          (3)

dove

tgϕ=XC−XLR                                                             (4)

e la (4) esprime proprio il significato fisico dello sfasamento che, in un circuito RLC, sussiste tra tensione e corrente, a causa della complessa combinazione di R, L e C; e tale sfasamento dipende, oltre che da R, anche da XC e da XL.  È possibile stimare il fattore di merito del circuito QS=1(R+RL+r)LC a partire dalla curva di risonanza mediante la seguente espressione:

QS=1(R+RL+r)LC=ω0ω2−ω1⇒           L=C(R+RL+r)⋅ω0ω2−ω             (5)

L’oscilloscopio (fig. 2) è uno strumento che permette di visualizzare l’andamento nel tempo di alcuni segnali opportunamente convertiti in segnali elettrici.

Fig. 2

STRUMENTI UTILIZZATI

- Generatore di tensione in alternata

- Resistori da 0,25 W

- Capacitori

- Induttori

- Oscilloscopio

- Basetta Sperimentale

- Cavetti di Collegamento

DESCRIZIONE DELL’ESPERIENZA: MISURA QUALITATIVA DELLA FREQUENZA DI RISONANZA

In primis con il generatore di tensione abbiamo scelto un valore corrispondente ad un segnale di tipo sinusoidale e lo abbiamo visualizzato sul display dell’oscilloscopio.

V(t)=V0sinωt con V0=10V                                                      (6)

Da qui abbiamo misurato il valore di tensione erogato direttamente sulla griglia del display. Vale a dire abbiamo letto il valore sperimentale dell’elongazione massima sull’asse delle scisse di V0=10V. Affinché il segnale fosse nitido, allineato, secondo opportuni assi e approssimativamente visibile in un certo intervallo, abbiamo operato alcune modifiche usando le varie manopoline come in Fig. 1.  Dopo vari tipi di segnali e varie misure qualitative abbiamo osservato (per un certo valore di tensione) il fenomeno della risonanza direttamente sul display dell’oscilloscopio: abbiamo osservato che il segnale, superato un certo intervallo di tensione, traballava o scompariva.

Per onestà intellettuale, precisiamo al lettore che in occasione di quest’attività sperimentale, date le circostanze di tempo minimo, non abbiamo potuto eseguire le misure della frequenza di risonanza direttamente sul circuito RLC; e di questo ci scusiamo.

ANALISI ED ELABORAZIONE DEI DATI

Circuito RLC con generatore

- Induttore con induttanza:                L = 100mH = 0,1H

- Condensatore con capacità:            C = 22 nF = 22E-0,9F

- Resistore con una resistenza:          R = 100 

- Segnale erogato:                             Vt=V0cosωt    con V0≃10V

- Scelto un opportuno valore di C in modo da ottenere una frequenza di risonanza nel RLC

ω0=12πLC  = 339 Hz

………A questo punto dovevamo stimare la frequenza applicata del generatore alla quale il segnale si riduceva della metà del suo valore. Calcolati i valori delle due frequenze ω1 e ω2, e della resistenza effettiva  Reffettiva=(R+RL+r), passavamo al calcolo del fattore di merito come in (5).

Bibliografia generale

- Cantelli M.: Fisica Generale, Volume 2-3, Cedam, 1998

- Edminister J.: Circuiti elettrici, Collana Schaum teoria e problemi, Etas Libri (ed.), 1993

- Haber U., Dodge J., Gardner R., Shore E.:  PSSC, vol. unico, Zanichelli, 2000

- Pisano R., Pisano A., Lombardi S.: “Dagli effetti magnetici della corrente alle onde elettromagnetiche”, Tesina esame LF2, SICSI, Università degli studi di Napoli Federico II, a.a. 2001-02

- Pisano R., Pisano A., Lombardi S.: “Il fenomeno della diffrazione”, Tesina esame DF2, SICSI, Università degli studi di Napoli Federico II, a.a. 2001-02

- Sasso A.: Dispense per le esperienze di Laboratorio di Didattica della Fisica 3,  SICSI, Università degli studi di Napoli Federico II, a.a. 2001-02

- Taylor J.: Introduzione all’analisi degli errori, Zanichelli, 1992

- w.w.w.: vari siti web in rete

Per brevità non ci soffermeremo sulle definizioni e caratteristiche dei componenti circuitali, R, L e C. Scegliamo di procedere sinteticamente sulle principali proprietà dell’intero circuito RLC finalizzando tale introduzione all’attività dell’esperienza oggetto di questa nostra relazione.